精密量測｜名詞對照：VIM 量測類名詞 2.9–2.29

依據 JCGM 200:2012《國際計量學詞彙──基本和通用概念及相關術語》(VIM, 3rd edition)

| 編號 | 英文 English | 中文 | 定義（中譯） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | measurement result 同義詞：result of measurement | 量測結果 | 賦予被量量的一組量值，連同其他任何可用的相關資訊。 |
| 2.10 | measured quantity value 同義詞：measured value | 量測值（量測量值） | 代表量測結果的量值。 |
| 2.11 | true quantity value 同義詞：true value | 真值（真量值） | 與量的定義一致的量值。註：在誤差方法中視為唯一且實務上不可知。 |
| 2.12 | conventional quantity value 同義詞：conventional value | 約定值（約定量值） | 為特定目的、以協議方式賦予某個量的量值。例：g_n = 9.806 65 m·s⁻²。 |
| 2.13 | measurement accuracy 同義詞：accuracy | 量測準確度 | 量測值與被量量真值之間的接近程度。註：不是量，不給數值。 |
| 2.14 | measurement trueness 同義詞：trueness | 量測真確度 | 無限多次重複量測值的平均與參考量值之間的接近程度。 |
| 2.15 | measurement precision 同義詞：precision | 量測精密度 | 在規定條件下，對同一或相似物件重複量測所得示值或量測值之間的接近程度。 |
| 2.16 | measurement error 同義詞：error | 量測誤差 | 量測值減參考量值。 |
| 2.17 | systematic measurement error 同義詞：systematic error | 系統量測誤差 | 在重複量測中保持不變、或依可預測方式變化的量測誤差分量。 |
| 2.18 | measurement bias 同義詞：bias | 量測偏差 | 系統量測誤差的估計值。 |
| 2.19 | random measurement error 同義詞：random error | 隨機量測誤差 | 在重複量測中以不可預測方式變化的量測誤差分量。 |
| 2.20 | repeatability condition of measurement 同義詞：repeatability condition | 量測重複性條件 | 同一量測程序、同一操作者、同一量測系統、同一操作條件、同一地點，並在短時間內對同一或相似物件重複量測的條件。 |
| 2.21 | measurement repeatability 同義詞：repeatability | 量測重複性 | 在一組量測重複性條件下的量測精密度。 |
| 2.22 | intermediate precision condition of measurement 同義詞：intermediate precision condition | 中間精密度量測條件 | 同一量測程序、同一地點，在較長時間內對同一或相似物件重複量測的條件，但可包含其他改變（重新校正、不同校正器、不同操作者、不同量測系統）。 |
| 2.23 | intermediate measurement precision 同義詞：intermediate precision | 中間量測精密度 | 在一組中間精密度量測條件下的量測精密度。 |
| 2.24 | reproducibility condition of measurement 同義詞：reproducibility condition | 量測再現性條件 | 包含不同地點、不同操作者、不同量測系統，並對同一或相似物件重複量測的條件。 |
| 2.25 | measurement reproducibility 同義詞：reproducibility | 量測再現性 | 在量測再現性條件下的量測精密度。 |
| 2.26 | measurement uncertainty 同義詞：uncertainty | 量測不確定度 | 依據所用資訊，用以表徵賦予被量量之量值分散性的非負參數。 |
| 2.27 | definitional uncertainty | 定義不確定度 | 源自被量量定義中細節有限所產生的量測不確定度分量。註：為任何量測在實務上可達到的最小量測不確定度。 |
| 2.28 | Type A evaluation of measurement uncertainty 同義詞：Type A evaluation | A 類量測不確定度評估 | 以在規定量測條件下所得量測值之統計分析，評估量測不確定度分量。 |
| 2.29 | Type B evaluation of measurement uncertainty 同義詞：Type B evaluation | B 類量測不確定度評估 | 以 A 類評估以外的方法，決定量測不確定度分量。例：校正證書、認證參考物質的量值、已驗證儀器的準確度等級、漂移資料、個人經驗推得的界限。 |

說明：JCGM 200:2012 由 BIPM、IEC、IFCC、ILAC、ISO、IUPAC、IUPAP、OIML 等八個組織共同發行，OIML 為共同發行單位之一。英文詞條與定義取自原文；中文為依國內計量界慣用譯法所作之對照，官方 CNS 譯名如有差異，以 CNS 為準。

附表｜主要國家的國家計量機構（NMI）

國家計量機構（National Metrology Institute, NMI）負責維持該國的國家量測標準，是計量追溯鏈的頂端。

| 國家 | 縮寫 | 英文全名 English | 中文名稱 | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 德國 | PTB | Physikalisch-Technische Bundesanstalt | 聯邦物理技術研究院 | 布朗施威格 |
| 英國 | NPL | National Physical Laboratory | 國家物理實驗室 | 特丁頓 |
| 美國 | NIST | National Institute of Standards and Technology | 國家標準與技術研究院 | 蓋瑟斯堡 |
| 韓國 | KRISS | Korea Research Institute of Standards and Science | 韓國標準科學研究院 | 大田 |
| 日本 | NMIJ | National Metrology Institute of Japan, AIST | 日本國家計量研究所 | 筑波 |
| 中國大陸 | NIM | National Institute of Metrology | 中國計量科學研究院 | 北京 |
| 臺灣 | NML | National Measurement Laboratory | 國家度量衡標準實驗室 | 新竹 |

說明：英文全名依 BIPM（國際度量衡局）公布的會員機構名稱。日本的 NMIJ 隸屬產業技術總合研究所（AIST），故正式名稱含 AIST。臺灣的 NML 由工業技術研究院量測技術發展中心受委託營運。各國另有其他領域的指定實驗室，本表僅列主要的國家計量機構。